Broj: UPI-07-19-15042/25

Travnik, ožujak 2026. godine

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, rješavajući po zahtjevu investitora „CROA“ d.o.o.Vitez za izdavanje/obnovu okolišne dozvole za pogon i postrojenja za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada u općini Vitez, temeljem članka 86. Zakona o zaštiti okoliša (¨Sl. novine FBiH¨, broj: 15/21), članka 4. Priloga II – Lista pogona i postrojenja za koje kantonalno ministarstvo izdaje okolišnu dozvolu, Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Sl. novine FBiH", broj: 51/21, 74/22), te članka 200. Zakona o upravnom postupku (¨Sl. novine FBiH¨, broj: 2/98, 48/99, 61/22), donosi:

R J E Š E N J E

1. Izdaje se obnovljena okolišna dozvola investitoru „CROA“ d.o.o. Vitez za pogon i postrojenja za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada u općini Vitez, kao i prikupljanje, obradu i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada i recikliranje posebno izdvojenih materijala, u svrhu proizvodnje i prometa sekundarnih sirovina.

Pogon za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i metalnog otpada se nalazi u naselju Šantići bb, općina Vitez, na parcelama označenim kao k.č. 2511/2 i 2511/3, K.O. Vitez, tzv.  “Šantića polje” u Vitezu.

# 2. Pogoni i oprema za koje se izdaje okolišna dozvola

Pogon za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i mehaničku obradu metalnog otpada gospodarskog društva “CROA” d.o.o. Vitez, na lokaciji Šantići bb u Vitezu, sadrži:

- poslovni objekat (hala) u L-obliku, katnosti prizemlje, tlocrtnih dimenzija 40,42 m x 13,3 m i površine 537,60 m2, te 34,75 m x 13,30 m i površine 462,20 m2 u kojem se nalazi pogon za reciklažu olovnih akumulatora i skladištenje materijala,

- službene i pomoćne prostorije (uprava),

- vanjsko skladište i manipulativni plato,

- tehnološku opremu (radni strojevi, uređaji i oprema, kolska vaga i dr.),

- transportna sredstva (teretni kamioni, viljuškar),

- priručni alat, big-bag vreće,

- vodovodna i kanalizacijska mreža sa separatorom za prečišćavanje oborinskih voda.

Unutarnji krug pogona se sastoji od vanjskog skladišta otpadnog materijala, manipulativnog platoa, parkinga za teretna i putnička vozila i ulazno-izlazne zone. Radno-manipulativne površine i parking prostor su betonirane, a oborinske vode s betonskih površina kruga se odvode u separator s ciljem prečišćavanja. Slobodne površine su ozelenjene, a krug ovog Pogona je ograđen ogradom visine 2,50 m.

Pogon se napaja električnom energijom s postojeće mjesne elektrodistributivne mreže (instalacije jake i slabe struje i gromobranska instalacija). Snabdijevanje pitkom vodom i vodom za protupožarnu zaštitu (nadzemni hidranti), riješeno je s gradske vodovodne mreže, prema uvjetima definiranim od strane JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez. Hidroinstalacije pitke vode i kanalizacije sanitarno-fekalnih otpadnih voda u septičku jamu, te oborinskih otpadnih voda s vanjskih manipulativnih prostora u uljni separator.

# 3. Opis djelatnosti za koje se izdaje okolišna dozvola

Centar za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i mehaničku obradu metalnog otpada se sastoji od sljedećih tehnoloških jedinica:

- Jedinica za za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora u kojoj se odvija glavna djelatnost, u skladu s Prilogom II Uredbe;

- Jedinica za mehaničku obradu istrošenih automobilskih katalizatora u kojoj se odvija sporedna/vezana djelatnost recikliranja katalizatora, u skladu s Prilogom II Uredbe;

- Jedinica za mehaničku obradu ostalih vrsta metalnog otpada onečišćenog opasnim supstancama u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti, u skladu s Prilogom II Uredbe;

- Jedinica za neutralizaciju sumporne kiseline i obradu otpadnih voda u kojoj se odvija djelatnost vezana za glavnu djelatnost, u skladu s Prilogom II Uredbe;

- Jedinica za mehaničku obradu neopasnog matalnog otpada u kojoj se odvija djelatnost koja nije direktno vezana za glavnu djelatnost i nije uključena u Priloge I i II Uredbe.

3.1. Tehnološka jedinica za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora odvija se kroz sljedeće operacije:

- prijam, istovar i skladištenje otpadnih akumulatora,

- izlijevanje elektrolita iz akumulatora,

- tretman i neutralizacija sumporne kiseline (elektrolita),

- odrezivanje gornjeg dijela akumulatora,

- izdvajanje olovnih mrežica,

- mljevenje gornjih dijelova akumulatora,

- mljevenje donjih dijelova akumulatora (kutija),

- pakiranje i skladištenje sekundarnih sirovina

Operacije se izvode korištenjem sljedećih strojeva i opreme:

- stroj za prosijecanje otpadnih akumulatora i izljevanje elektrolita iz akumulatora,

- cirkular za odrezivanje gornjeg dijela akumulatora,

- aksijalni mlin,

- odvajač olovnih klema od plastike,

- rešetka za odvajanje olovnih mrežica,

- radijalni mlin,

- filtri za prečišćavanje para sumporne kiseline i otpadnih muljeva,

- pomoćni uređaji i oprema za manipulaciju i transport (transporteri, slivnici, kontejneri, vreće).

# 3.1.1. Prijam i skladištenje akumulatora

Prijam starih akumulatora se vrši na prijamnoj stanici na ulazu u poslovni objekat odnosno na istovarno/utovarnoj rampi skladišnog dijela objekta, na temelju popratne dokumentacije. Na kolskoj vagi u ulaznoj zoni se određuje bruto težina otpadnih akumulatora koji su dopremljeni u pogon. Primljena pošiljka se evidentira u elektronskoj evidenciji od strane ovlaštenog lica. Primljeni akumulatori se slažu u namjenske plastične kašete i viličarom transportiraju u skladište akumulatora, u skladišnom dijelu hale. Viličarom se istovaruju kontejneri/palete s akumulatorima iz transportnog vozila.

Kontejneri/palete se nakon vaganja privremeno, do primarne obrade, odlažu u skladište unutar za to predviđenog dijela skladišta, s maksimalno dvije kašete/kontejnera, postavljenih jedan na drugi. Tijekom vaganja vozač predaje licu odgovornom za prijam otpada dokaznice o izvršenom preuzimanju otpadnih akumulatora.

# 3.1.2. Izlijevanje elektrolita iz akumulatora

Operacija izlijevanja elektrolita iz akumulatora predstavlja prvi korak obrade istrošenih akumulatora. Ona se vrši tako što se akumulatori izuzimaju iz skladišta i dopremaju pomoću paletara na početni dio tehnološke linije za obradu akumulatora. Dopremljeni akumulatori se s palete ručno postavljaju na stroj za prorezivanje akumulatora i izlijevanje elektrolita iz akumulatora (razblažena sumporna kiselina). Ispod ovog stroja je postavljeno limeno korito u koje se sakuplja izlivena razblažena sumporna kiselina i odvodi dalje, preko slivnika i cjevovoda u spremnik koji se nalazi pored ovog stroja, te iz spremnika preko cjevovoda dalje u vanjski betonski bazen, zapremine 150 m3 u kojem se drži do obrade u namjenskom sistemu za neutralizaciju razblažene sumporne kiseline i otpadne vode tijekom šaržne obrade, a pročišćena voda se vraća u proces sustavom recirkulacije.

U Zahtjevu je detaljno opisan tretman obrade otpadne vode, taloženje teških metala i konačno zbrinjavanje bistre vode i olovne paste.  Čista voda iz sabirnika filtar-prese se prebacuje u sabirnik, a nastali talog se pakira u pogodnu plastičnu ambalažu i skladišti u namjenskom skladištu do otpreme na zbrinjavanje. Ovaj talog sadrži CuSO4, Fe(OH)2, Pb(OH)2, Cd(OH)2, PbS, CdS i FeS.

# 3.1.3. Tretman sumporne kiseline

Elektrolit (razblažena sumporna kiselina) se nakon izlijevanja iz akumulatora u korito za rasijecanje akumulatora odvodi pomoću pumpe preko slivnika i cjevovoda u vodonepropusni bazen, zapremine 150 m3 u kojoj se skladišti do otpreme ovlaštenom operatoru na zbrinjavanje. Bazen je smješten u posebnoj prostoriji, odgovarajuće zatvorenoj, da ne bi došlo do izlijevanja i curenja sumporne kiseline i onečišćenja okoliša.

Elektrolit u klasičnoj olovnoj bateriji/akumulatoru je razblažena sumporna kiselina (H2SO4) koncentracije približno 33% s gustoćom 1,28 kg/l. Gustoća elektrolita u procesu pražnjenja, kada je baterija potpuno prazna, pada na gustoću elektrolita do 1,15 kg/l. Pri pražnjenju se troši sumporna kiselina i nastaje nešto vode, a time se elektrolit razblažio.

Prema planiranoj obradi olovnih akumulatora nastaje 1.3 t/dan ili 1.0 m3/dan, odnosno 375 t/g ili 295 m3/g sumporne kiseline, koncentracije cca 10-20%, koja se otprema na kemijsku obradu u namjenski sustav. Pri maksimalnoj obradi istrošenih akumulatora, bazen može prihvatati izdvojeni elektrolit cca 6 mjeseci, što pri maksimalnoj preradi iznosi oko 150 m3, koliko iznosi kapacitet sabirnika/bazena. Iz bazena se elektrolit prebacuje u reaktor, u kojem se vrši kemijska obrada, doziranjem kemikalija. Također, otpadna voda se sakuplja u reaktoru, u kojem se vrši konačno podešavanje pH vrijednosti. Kapacitet konačne neutralizacije otpadne vode je 2.5 m3/sat. Ova voda se  vraća u proces, za potreba pranja dijelova akumulatora i plastike (recirkulacija vode).

## 3.1.4. Odrezivanje gornjih dijelova akumulatora

Nakon izlijevanja elektrolita (sumporne kiseline) iz akumulatora, ispražnjeni akumulator se transportira do kružne pile, na kojoj se vrši odrezivanje gornjeg plastičnog dijela kutije akumulatora s olovnim stubićima/klemama. Odrezani dio otpadnih olovnih akumulatora se olovnim stubićima i spojnicama odvaja od ostalih dijelova starog akumulatora, u cilju zasebne obrade u aksijalnom mlinu. Donji dio akumulatora se usmjerava prema mjestu za izdvajanje olovnih mrežica iz akumulatora.

3.1.5. Izdvajanje olovnih mrežica

Iz donjeg dijela akumulatora se istresaju olovne mrežice u plastičnu transportnu vreću.

3.1.6. Mljevenje gornjih dijelova akumulatora

Nakon odrezivanja, gornji dijelovi olovnih akumulatora se melju u aksijalnom mlinu, čiji produkti mljevenja se transportiraju do separatora klema, u kojem se vrši odvajanje olova/klema, koje kao specifično teže padaju u spremnik za olovo, a sitni plastični komadići u drugi kontejner ili transportnu vreću u koju se pakiraju, s ciljem otpreme na tržište.

3.1.7. Mljevenje donjih dijelova akumulatora

Nakon odrezivanja, donji dijelovi akumulatora se melju u radijalnom mlinu, a plastični komadići uslijed centrifugalne sile izlaze kroz otvor i upadaju u transportnu vreću. Odvojena plastika dalje ide na tretman u separatoru plastike za izdvajanje različitih vrsta plastike.

U mlinu dolazi do usitnjavanja materijala i stvaranja olovne paste. Plastični dijelovi se ispiraju i pomoću zračnog klasifikatora odvajaju i skladište na posebno mjesto. Izdvojeni dijelovi olova i drugi metali padaju na dno kao teži, dok lagani plastični dijelovi plutaju po površini. Na taj način dolazi do razdvajanja lakih i teških komponenti mljevenja.

Izdvojeni i razvrstani materijali (olovo, plastika i sumporna kiselina) se skladište u skladištu obrađenog materijala, u skladišnom dijelu sekundarnih sirovina hale. Manipulacija izdvojenim materijalima se vrši viličarom i/ili paletarom. Skladišti se maksimalno jednomjesečna proizvodnja materijala (sekundarnih sirovina), do otpreme na tržište.

Mješavina taloga, olova i drugih komponenti dobijenih obradom istrošenih olovnih akumulatora se otprema na tržište u procese daljnje reciklaže. Usitnjeni metalni i plastični dijelovi akumulatora predstavljaju sekundarne sirovine, koje se nakon mljevenja pakiraju u big-bag vreće, mase 500 ili 1.000 kg, koje se potom deklariraju i odlažu u skladište iz kojeg se vrši dostavljanje kupcima, prema proceduri.

3.2. Tehnološka jedinica za mehaničku obradu istrošenih automobilskih katalizatora

Katalizatori su neophodni za pročišćavanje ispušnih plinova koje emitiraju vozila koja koriste motore s unutarnjim sagorijevanjem. U automobilskom katalizatoru se nalaze sljedeći plemeniti metali: paladij, rodij i platina, čiji odnos varira u ovisnosti od tipa agregata, pa tako kod dizel motora ima najviše platine, dok su kod benzinskih motora dominantni rodij i paladij. Stoga se procjenjuje da katalizatori u prosjeku sadrže 1.5 gram platine, 1.3-1.4 grama paladija i 0.15 grama rodija po jednom kilogramu katalizatora, a prosječna masa katalizatora varira oko 1.2 kg.

Katalizator se sastoji od četiri osnovna strukturna elementa i to:

1. Kućište - čija funkcija je prikupljanje plinova iz ispušne grane auspuha, iz kojeg izlazi još jedna cijev koja očišćene plinove provodi prema ispuhu/odvodu čistih plinova;

2. Prijenosnik - izrađen je od metala ili od keramike (najčešće je izrađen od aluminij-magnezij silikata), čiji presjek unutarnje strukture ima oblik saća i sastoji se od tisuće kanalića koji omogućuju cirkuliranje ispušnih plinova;

3. Srednji sloj - ima porozna svojstva i pokriva cijelu površinu kanalića prijenosnika, čija je funkcija osiguravanje dobrih uvjeta u drugom sloju;

4. Katalitički aktivan sloj - izrađen od elemenata koji imaju zadaću izazvati kemijsku reakciju u doticaju s štetnim sastojcima ispušnih plinova i njihovu neutralizaciju, te čini najvažniji dio katalizatora. Katalitički aktivan sloj prekriven je tankim slojem kemijskih elemenata, kao npr. platine, rodija i paladija.

Postupak obrade automobilskog katalizatora obuhvata izdvajanje upotrebljivih sastojaka iz otpadnih, odnosno istrošenih katalizatora koji se mogu iskoristiti za izradu novih katalizatora ili drugih pogodnih proizvoda. U ovom pogonu za fizikalno-kemijsku obradu opasnog i neopasnog metalnog otpada obrađuju se samo automobilski katalizatori, koji sadrže plemenite metale (platina, paladij, rodij i dr.). Katalizatori se u ovom pogonu podvrgavaju mehaničkoj obradi u svrhu izdvajanja uporabljivih komponenti iz katalizatora, odnosno plemenitih metala. Prema tome, obrada istrošenih katalizatora započinje otvaranjem katalizatora pomoću snažnih metalnih makaza. Poslije toga izvučeni materijal se mjeri i postavlja u mlin, u cilju usitnjavanja. Dobijeni materijal se pakira u big-bag vreće i skladišti do otpreme na tržište.

Mjere zaštite okoliša pri recikliranju automobilskih katalizatora prilagođene su postupcima izdvajanja uporabljivih komponenti iz katalizatora i provode se istovremeno s mjerama zaštite okoliša pri obradi otpadnih akumulatora i sa istom opremom vezanom za zaštitu okoliša.

3.3. Tehnološka jedinica za mehaničku obradu ostalih vrsta metalnog otpada onečišćenog opasnim supstancama

Ostale vrste metalnog otpada koji sadrži opasne supstance (otpad iz električne i elektronske opreme koji sadrži opasne komponente, ostale baterije i akumulatori i metalni otpad onečišćen opasnim tvarima) se mehanički obrađuju u odvojenoj prostoriji koja se nalazi u sastavu hale. Mehanička obrada ovog otpada se vrši manualnim odvajanjem dijelova opreme i uređaja na radnim stolovima, pomoću priručnih alata. Izdvojeni metalni materijali i tiskane ploče se pakiraju, po vrsti i tipu, u prikladnu ambalažu i otpremaju na tržište.

3.4. Tehnološka jedinica za neutralizaciju sumporne kiseline i tretman otpadnih voda

Izdvojeni elektrolit (razblažena sumporna kiselina) u procesu mehaničke obrade istrošenih olovnih akumulatora se tretira u namjenskom sustavu za neutralizaciju sumporne kiseline. Ovaj tretman, kao i tretman obrade otpadnih voda je spomenut u poglavlju 3.1. i detaljno opisan u priloženom Zahtjevu.

U pogonu za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada nastaju:

- tehnološka otpadna voda od pranja dijelova olovnih  akumulatora i drugog

- otpada,

- otpadne vode s manipulativnog platoa,

- sanitarno-fekalna otpadna voda.

Tehnološka otpadna voda nastaje pranjem dijelova otpadnih olovno-kiselinskih akumulatora i po potrebi drugog metalnog otpada, uz prethodno istresanje razblažene sumporne kiseline (elektrolita) iz akumulatora. Pri planiranoj maksimalnoj obradi olovno-kiselinskih akumulatora procijenjeno je da će u prosjeku nastajati 4-8 m3/dan otpadne vode pri radu pogona 8 sati tijekom dana, što čini opterećenje po otpadnoj vodi od 0,5 - 1,0 m3/h.

Otpadna voda iz obrade otpadnih akumulatora je onečišćena (opterećena) metalima: olovo (Pb), cink (Zn), kadmij (Cd), bakar (Cu), aluminij (Al), arsen (As), krom (Cr), nikal (Ni) i željezo (Fe) i po svojstvima je kisela zbog prisutne sumporne kiseline (H2SO4), koncentracije 10-20%, koja dospijeva u otpadnu vodu njenim izlijevanjem iz olovnih akumulatora i pranjem izdvojenih metalnih i plastičnih dijelova akumulatora, koji se pripremaju za daljnju obradu (usitnjavanje), u svrhu izdvajanja metala i proizvodnje sekundarnih sirovina. Uređaj za obradu otpadne vode ima dvije funkcije, prvo da ukloni ione metala preostale u vodi poslije kemijske obrade, a potom da, u slučaju neuspješne kemijske obrade, spriječi da ioni metala odu s otpadnom vodom u okoliš.

Otpadna voda s asfaltiranog manipulativnog platoa se sakuplja preko slivnika i kanala u tipski separator ulje/voda, OIL s koalescentnim filtrom, kapaciteta 5 l/s i nakon prečišćavanja se odvodi preko okna, u lokalni potok Banovac.

Sanitarno-fekalna otpadna voda se odvodi fekalnom kanalizacijom, preko preljevnog šahta, u septičku jamu, s preljevom u vodoupojni bunar.

Zbrinjavanje mulja i taloga iz septičke jame se vrši periodično, odnosno po potrebi nakon punjenja septičke jame, angažiranjem JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez, koje upravlja gradskim vodovodnim i kanalizacijskim sistemom.

3.5. Tehnološka jedinica za mehaničku obradu neopasnog metalnog otpada

U pogonu za recikliranje istrošenih olovnih akumulatora i metalnog otpada na lokaciji Šantići, općina Vitez pored prijma, skladištenja i fizikalno-kemijske obrade istrošenih olovnih akumulatora vršit će se prijam, skladištenje i mehanička obrada neopasnog metalnog otpada u svrhu njihovog daljnjeg iskorištavanja kao sekundarne sirovine, koja se otprema kupcima.

Mehanička obrada neopasnog metalnog otpada u ovom pogonu vrši se kroz sljedeće faze i operacije:

- prijam, razvrstavanje i skladištenje neopasnog metalnog otpada i metalnih ostataka,

- obrada metalnog otpada: rastavljanje, sortiranje, rezanje, prešanje ili mljevenje metala i pakiranje izdvojenih metala,

- skladištenje sekundarnih sirovina od metala,

- utovar i otprema sekundarnih sirovina od metala.

3.5.1. Prijam i skladištenje metalnog otpada

Metalni otpad se nakon otkupa od fizičkih i pravnih lica sortira po vrsti metala i skladišti u skladišnom dijelu metalnog otpada, koji ne sadrži opasne tvari. Prikupljaju se i obrađuju otpadi i ostaci bakra, legura bakra, aluminija, olova, cinka, nehrđajućeg čelika i željeza i ostali otpadni metali. Doprema metalnog otpada u Centar za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada se vrši vozilima koja se po dolasku prvo vagaju na automatskoj kolnoj vagi. Nakon što se puno vozilo izvaga vrši se istovar metalnog otpada na prostoru za prijam metala. Prazno vozilo se ponovno vagai na taj način se utvrđuje neto masa otpada koja ulazi u proces mehaničke obrade otpada. Evidencija vezana za vrstu, masu i porijeklo otpada će se voditi u digitalnom i tiskanom obliku, od strane lica odgovornog za prijam otpada.

Osoba odgovorna za prijam otpada vrši kontrolu pratećih dokumenata i dopremljene pošiljke metalnog otpada, te vrstu i kvalitet metalnog otpada, a potom vrši vaganje i utvrđivanje mase otpada, njegov prijam i evidentiranje u cilju skladištenja, do obrade. Prilikom prihvata metalnog otpada odgovorna osoba obavlja sljedeće radnje:

- vizualni pregled otpada,

- kontrolu cjelovitosti i ispravnosti prateće dokumentacije o otpadu,

- vaganje otpada s ciljem utvrđivanja njegove količine (mase) i evidentiranje u elektronsku evidenciju,

- kontrola radioaktivnosti metalnog otpada pomoću uređaja za detekciju radioaktivnosti,

- prijam i skladištenje metalnog otpada u skladište, ukoliko nisu u prethodno navedenim postupcima utvrđene nikakve neusklađenosti i nedostaci.

Otpaci i ostaci metala se skladište na vanjskom skladištu ili u skladišnom dijelu hale na način da se sortiraju po vrsti metala. Nakon prijma vrši se analiza i klasiranje metalnog otpada po sastavu i vrsti, te skladištenje u namjensko skladište u skladu s propisanom procedurom.

U fazi prijama, selekcioniranja i skladištenja izdvaja se otpad koji se ne može obraditi u ovom pogonu odnosno otpad koji je potrebno predati na daljnje zbrinjavanje, koji nije moguće obraditi u ovom pogonu, otpad kojem je moguće ukidanje statusa otpada i plasman na tržište, kao i neupotrebljivi otpad koji se treba zbrinuti kao smeće odlaganjem na deponiju, ako se radi o bezopasnom otpadu ili isporukom ovlaštenom operatoru, ako se radi o opasnom otpadu. Ovaj otpad izdvaja se ručno u za to predviđene spremnike. Nakon što se spremnici napune, predaju se ovlaštenoj osobi na daljnje gospodarenje, u skladu sa zakonskom regulativom za upravljanje otpadom.

Razvrstavanja otpada vrši ovlaštena osoba za prijam otpada, u pogon za upravljanje otpadom. Sistemom upravljanja otpadom osigurava se provjera i kontrola pošiljke i ispravnosti prateće dokumentacije.

Nakon prijma neopasni metalni otpad se selektivno skladišti, po vrsti u dijelu kruga i dijelu hale, u kojem se vrši recikliranje metalnog otpada. Sve vanjske površine su izvedene sa sustavom odvodnje oborinske vode u tipski separator ulje/voda. Otpad koji se skladišti u dijelu hale, skladišti se u spremnicima čime je spriječeno otjecanje oborina u okoliš. Otpadni materijali koji se neće tretirati, jer nema potrebe, poput mesinga, aluminija i sl. pakovat će se u big-bag vreće, koje se drže u otpremnom skladištu, do otpreme na tržište.

U hali se nalazi i prostorija namijenjena za skladišni prostor za opasni otpad koji se dopremi, izdvoji i/ili nastaje u tehnološkim procesima u pogonu (vlastiti proizvodni otpad) do otpreme ovlaštenom operateru na zbrinjavanje („Aida-Commerce“ d.o.o. Sarajevo, u skladu s ugovorom. Kontrolu skladištenja metalnog otpada provodi osoba odgovorna za prijam otpada ili zamjenik odgovorne osobe. U skladištu se skladišti maksimalno jednomjesečna proizvodnja ovih materijala i to do njihove otpreme kupcima.

3.5.2.  Mehanička obrada metalnog otpada za ponovnu upotrebu

Metalni otpad se dalje u pogonu podvrgava mehaničkoj obradi s ciljem pretvaranja u sekundarnu sirovinu, radi daljnjeg korištenja u svrhu proizvodnje proizvoda na bazi metala. Obrada metalnog otpada u ovom pogonu se vrši kroz sljedeće tehnološke operacije:

- čišćenje otpada od mehaničkih nečistoća,

- rasklapanje i demontaža,

- sortiranje demontiranih dijelova, po vrsti i kategoriji,

- rezanje ili presanje ili mljevenje metala i

- pakiranje sekundarnih sirovina u big-bag vreće ili kasete.

Ovako tretirani otpaci i ostaci od metala postaju sekundarne sirovine koje se koriste za daljnju preradu u svrhu proizvodnje određenih proizvoda od metala izvan ovog pogona. Također, pored prijma neopasnog metalnog otpada i istrošenih olovnih akumulatora u ovom pogonu će se vršiti prijam, skladištenje i mehanička obrada otpadnih katalizatora, prema operativnom planu.  Izdvojeni sadržaj katalizatora se, u liniji za mehanički tretman katalizatora: drobi, melje i skladišti, te nakon toga dalje distribuira na tržište kao sekundarna sirovina, dok se neupotrebljivi otpad zbrinjava zajedno s ostalim neupotrebljivim otpadom. Proces mljevenja katalizatora obavlja se pomoću mlina i dvije mješalice. Sistem je kompletno zatvoren sa instaliranim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih plinova.

Nakon zatvorenog procesa mljevenja i miješanja, nastali prah se iz mješalice putem zatvorenog sistema prebacuje u namjensku zatvorenu metalnu burad i u istoj ambalaži dalje isporučuje kupcima. Nekorisne i bezopasne vrste i kategorije otpadnih materijala se moraju redovito odvoziti na kontroliranu komunalnu deponiju, u svrhu odlaganja, angažiranjem JKP “Vitkom“ d.o.o. Vitez.

## 3.5.3. Skladištenje sekundarnih sirovina od metala

Sekundarne sirovine dobivene mehaničkom obradom neopasnog metalnog otpada (željezo i čelik, olovo, aluminj, cink, bronza i drugi metali i dijelovi plastike) se skladište u skladišnom dijelu poslovnog objekta, do otpreme na tržište. Sekundarne sirovine od metala se otpremaju na tržište, uz prethodno vaganje mase i pripremu prateće dokumentacije od strane odgovornog lica, o čemu se vodi elektronska evidencija. U odjeljenju za mehaničku obradu metalnih otpadnih materijala se nalazi sljedeća oprema:

- presa za kompaktiranje metalnog otpada,

- kružna pila za sječenje metalnih materijala,

- aparat za plinsko rezanje metalnih materijala,

- priručni alat.

## 4. Popis osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i količine potrošene/proizvedene energije i potrošene vode tijekom rada pogona/ postrojenja

## 4.1. Osnovne sirovine, pomoćne/sekundardne sirovine i ostali materijali/supstance koje se koriste u pogonu/postrojenju

Prema registriranoj djelatnosti u pogonu za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada u svrhu daljnjeg iskorištavanja kao sekundarnih sirovina (recikliranja) obrađuju se istrošeni olovno-kiselinski akumulatori i manje količine automobilskih katalizatora i drugog metalnog otpada koji sadrži opasne tvari, kao i metalni otpad koji nije onečišćen opasnim supstancama, čiji popis/pregled vrsta i planiranih maksimalnih količina je dat u tabeli.

Tabela: Pregled vrsta i količina opasnog i neopasnog metalnog otpada koje se planiraju obrađivati u pogonu za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada u Vitezu, Šantići bb.

| Šifra otpada | Kategorija/vrsta otpadnog materijala | Količina (t/dan) | Količina (t/god) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Iskorištavanje opasnog otpada |  |  |
| 16 06 01* | Olovne baterije | 20,5 | 5.900 |
| 16 06 06* | Odvojeno skupljani elektroliti iz baterija i akumulatora | 1,3 (1,02m3/d) | 375 (295m3/g) |
| 16 02 13* | Stara oprema koja sadrži opasne komponente koje nisu navedene pod 16 02 09 do 16 02 12 | 0,15 | 50 |
| 16 02 15* | Opasne komponente izvađene iz stare opreme | 0,35 | 100 |
| 16 08 07* | Istrošeni katalizatori onečišćeni opasnim tvarima | 2,0 | 575 |
| 17 04 09* | Metalni otpad onečišćen/kontaminiran opasnim tvarima | 1,0 | 290 |
| 19 12 11* | Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji sadrži opasne tvari | 0,35 | 100 |
| 20 01 33* | Baterije i akumulatori obuhvaćni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori | 0,2 | 60 |
| 20 01 35* | Odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente | 0,15 | 50 |
|  | Ukupna količina opasnog otpada: | 26,0 | 7.500 |
|  | - Iskorištavanje neopasnog metalnog otpada |  |  |
| 12 01 01 | Strugotine i opiljci koji sadrže željezo | 0,4 | 120 |
| 12 01 03 | Strugotine i opiljci obojenih metala | 0,4 | 120 |
| 16 01 17 | Metali sa sadržajem željeza | 0,5 | 145 |
| 16 01 18 | Obojeni metali | 1,2 | 340 |
| 16 02 14 | Stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 - 16 02 13 | 0,15 | 50 |
| 16 02 16 | Opasne komponente izvađene iz stare opreme | 0,4 | 115 |
| 16 08 01 | Istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodijum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07) | 2,26 | 650 |
| 16 08 03 | Istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani | 0,35 | 100 |
| 17 04 01 | Bakar, bronza, mesing | 0,7 | 200 |
| 17 04 02 | Aluminijum | 1,0 | 300 |
| 17 04 03 | Olovo | 1,0 | 300 |
| 17 04 04 | Cink | 0,3 | 85 |
| 17 04 05 | Željezo i čelik | 0,4 | 110 |
| 17 04 07 | Miješani metali | 0,7 | 200 |
| 17 04 11 | Kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10 | 0,3 | 85 |
| 19 10 01 | Otpad od željeza i čelika | 1,0 | 288 |
| 19 10 02 | Otpad od obojenih metala | 0,2 | 55 |
| 19 10 06 | Ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05 | 1,8 | 500 |
| 19 12 02 | Metali koji sadrže željezo | 0,3 | 85 |
| 19 12 03 | Obojeni metali | 0,2 | 55 |
| 19 12 04 | Plastika i guma | 0,7 | 200 |
| 19 12 12 | Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11 | 0,35 | 100 |
| 20 01 34 | Baterije i akumulatori | 0,3 | 85 |
| 20 01 36 | Odbačena električna i elektronska oprema | 0,15 | 50 |
|  | Ukupna količina neopasnog otpada: | 15,1 | 4.340 |
|  | Ukupna količina otpada: | 41,1 | 11.840 |

## 4.1.1 Skladišta i kapaciteti

- Skladište za istrošene olovne akumulatore			500 tona

- Skladište za sakupljanje sumporne kiseline (elektrolita)

iz olovnokiselinskih akumulatora					6 tona

- Skladište istrošenih automobilskih katalizatora			20 tona

- Skladište metalnog otpada koji sadrži opasne tvari		20 tona

- Skladište odbačene električne i elektronske opreme

koja sadrži opasne komponente  					1.0 tona

- Skladište neopasnog metalnog otpada				350 tona

- Priručni magacin							4.0 m2

## 4.2. Popis osnovnih i pomoćnih sirovina i supstanci koje ne sadrže opasne supstance

| Šifra | Naziv sirovine/supstance |
| --- | --- |
| 12 01 01 | Strugotine i opiljci koji sadrže željezo |
| 12 01 03 | Strugotine i opiljci obojenih metala |
| 16 01 17 | Metali sa sadržajem željeza |
| 16 01 18 | Obojeni metali |
| 16 02 14 | Stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 - 16 02 13 |
| 16 02 16 | Opasne komponente izvađene iz stare opreme |
| 16 08 01 | Istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (izuzev 16 08 07) |
| 16 08 03 | Istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili jedinjenja prijelaznih metala koji nisu drugačije specificirani |
| 17 04 01 | Bakar, bronza, mesing |
| 17 04 02 | Aluminij |
| 17 04 03 | Olovo |
| 17 04 04 | Cink |
| 17 04 05 | Željezo i čelik |
| 17 04 07 | Miješani metali |
| 17 04 11 | Kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10 |
| 19 10 01 | Otpad od željeza i čelika |
| 19 10 02 | Otpad od obojenih metala |
| 19 10 06 | Ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05 |
| 19 12 02 | Metali koji sadrže željezo |
| 19 12 03 | Obojeni metali |
| 19 12 04 | Plastika i guma |
| 19 12 12 | Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11 |
| 20 01 34 | Baterije i akumulatori |
| 20 01 36 | Odbačena električna i elektronska oprema |
| - | Prašina od vapnenca - 72 t/g |

## 4.3. Popis osnovnih i pomoćnih sirovina i supstanci koje sadrže opasne supstance

| Šifra | Naziv sirovine/ supstance |
| --- | --- |
| 16 06 01* | Olovne baterije |
| 16 06 06* | Odvojeno skupljani elektroliti iz akumulatora |
| 16 02 13* | Stara oprema koja sadrži opasne komponente |
| 16 02 15* | Opasne komponente izvađene iz stare opreme |
| 16 08 07* | Istrošeni katalizatori onečišćeni opasnim tvarima |
| 17 04 09* | Metalni otpad onečišćen/kontaminiran opasnim tvarima |
| 19 12 11* | Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji sadrži opasne tvari |
| 20 01 33* | Baterije i akumulatori obuhvaćni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori |
| 20 01 35* | Odbačena električna i elektronska oprema koja sadrži opasne komponente |
| - | Hidraulično ulje |
| - | Ulje za podmazivanje WD-40 |
| - | Dizel gorivo |

Stvarna obrada istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada koji sadrži opasne tvari u proteklom periodu, u prosjek, u je iznosila 1.165 t/god.

4.4 Potrošnja vode i energije

Prosječna potrošnja vode iz javnog vodovoda, na godišnjoj razini, je 528 m3. Sva voda iz procesa se pročišćava u količini 1.7  m3/dan i 448  m3/godinu, u svrhu vraćanja u

proces i ponovnog korištenja. Uređaj za fizikalno-kemijsko i selektivno (ionoizmjenjivačka kolona) pročišćavanje otpadnih voda, s neutralizacijom pH i povratom pročišćene vode u proces u količini preko 95%.

Kapacitet uređaja za obradu/pročišćavanje otpadnih voda iz procesa fizikalno-kemijske obrade istrošenih olovno-kiselinskih akumulatora je 20 m3/dan, što je znatno više od tehnoloških potreba i što osigurava kvalitet prečišćene vode za ponovno korištenje u tehnološkim procesima i/ili (po potrebi) za ispuštanje u okoliš, jer se koncentracije metala u vodi smanjuju ispod 1 mg/l vode i niže su od graničnih vrijednosti propisanih odredbama Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (“Sl. novine FBiH“, broj: 26/20, 96/20 i 1/24).

Ukupna prosječna potrošnja električne energije je 2.160 kWh/god, što je potrošnja po jedinici proizvoda 1.85 kW/t obrađenog metalnog otpada.

5. Opis izvora emisija iz pogona  i postrojenja

U ovom poglavlju Zahtjeva analizirani su svi potencijalni utjecaji pogona za primarnu mehaničku preradu istrošenih olovnih akumulatora i metalnog otpada na okoliš, s aspekta identifikacije mogućih efekata i procjene njihovog značaja. Pri tome su analizirani utjecaji ovog projekta na sve komponente okoliša: vodu, zrak, zemljište, klimatske uvjete, stanovništvo, floru, faunu, materijalna dobra, kao i specifični utjecaji koji proizilaze iz tehničko-tehnoloških karakteristika pogona za recikliranje istrošenih olovnih akumulatora i metalnog otpada.

5. 1. Emisije u zrak

Na lokaciji Centra za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada u Vitezu, Šantići bb ne postoje izvori emisija u zrak, koji bi mogli utjecati na kvalitet zraka. Ne postoje termoenergetska (kotlovska) postrojenja, niti drugi točkasti i difuzni izvori emisije u zrak. Prema tome, aktivnosti obrade opasnog i neopasnog metalnog otpada u navedenom Centru ne utječu značajnije na ambijentalni kvalitet zraka.

5. 2. Emisije u vode

Analiza emisija u površinske vode, odnosno u potok Banovac, vrši se na temelju izvještaja ovlaštene laboratorije o periodičnom monitoringu kvantitativno-kvalitativnih karakteristika otpadnih voda, koje se nakon pročišćavanja ispuštaju iz uljnog separatora. Usporednom analizom vrijednosti ispitivanih parametara otpadnih voda konstatira se da su vrijednosti ispitivanih parametara, nakon pročišćavanja u tipskom uljnom separatoru, niže od graničnih vrijednosti emisije tehnoloških otpadnih voda, koje se ispuštaju u površinske vode, a koje su propisane Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustav javne kanalizacije. U prilogu Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole su priložene kopije izvještaja o rezultatima periodičnog monitoringa tehnoloških otpadnih voda, koje se nakon pročišćavanja u uljnom separatoru ispuštaju u potok Banovac.

Granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode

| Parametar | Jedinica mjerenja | Granična vrijednost emisije tehnoloških otpadnih voda koje se ispuštaju u površinske vode |
| --- | --- | --- |
| pH vrijednost | - | 6,5 - 9,0 |
| Taložive materije | (ml/l h) | 0,5 |
| Ukupne suspendovane tvari | (mg/l) | 35 |
| HPK-Cr | (mgO2/l) | 125 |
| BPK5 | (mgO2/l) | 25 |
| Ukupna ulja i masti | (mg/l) | 20 |
| Mineralna ulja | (mg/l) | 10 |
| Sulfati (SO4) | (mg/l) | 2000 |
| Olovo (Pb) | (mg/l) | 0,5 |
| Amonijačni azot (NH4-N) | (mg/l) | 10 |
| Ukupni azot (N) | (mg/l) | 15 |
| Ukupni fosfor (P) | (mg/l) | 2,0 |
| Test toksičnosti: Daphnia magna | (%) | >50% |

U naselju Šantići, na čijem području se nalazi i lokacija pogona za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada, ne postoji javna kanalizacija, što znači da se otpadne vode iz ovog pogona ne ispuštaju u javnu kanalizaciju.

5. 3. Emisije u tlo

Iz pogona i postrojenja za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada na lokaciji Šantića polje, općina Vitez ne postoje nikakve (kontrolirane i nekontrolirane) emisije zagađujućih tvari u tlo. Svi manipulativni vanjski prostori su asfaltirani i oborinske vode s ovih prostora se sakupljaju preko slivnika i kanala u tipski separator ulje/voda kapaciteta 5 l/sec, radi pročišćavanja i zatim se ispuštaju u lokalni potok Banovac. Tehnološka linija za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora, u kojoj se koristi voda za pranje i izlijeva se razblažena sumporna kiselina, instalirana je u zatvorenom i izoliranom prostoru tako da ne postoji mogućnost nekontroliranog ispuštanja sumporne kiseline i otpadnih voda u okoliš. Tehnološke vode su u sustavu recirkulacije, te se nakon upotrebe tretiraju u višefaznom sustavu za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda i vraćaju ponovno u proces.

5. 4. Buka

Prema Prostornom planu općine Vitez lokacija pogona za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada je namijenjena za gospodarstvo, zbog čega se za ocjenu buke na prostoru namijenjenom za skladište i poslovnu djelatnost primjenjuju najviše dozvoljene razine buke za zonu VI, prema odredbama Zakona o zaštiti od buke FBiH. Za ocjenu okolišne buke u stambenoj zoni naselja Šantići koje se nalazi uz magistralnu cestu i na kojoj se nalaze poslovni sadržaji primjenjuju se najviše dopuštene vrijednosti razine buke za zonu IV.

6. Stanje lokacije i utjecaj aktivnosti postojećih i planiranih pogona i postrojenja

Pogon za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada se nalazi na lokaciji Šantića polje i to na parcelama označenim s                  k.č. broj: 2511/1, 2511/2, 2511/3 i 2511/4 K.O. Vitez, tzv. “Šantića polje”, općina Vitez. Sjevernom stranom lokacije, odnosno kruga pogona za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada prolazi magistralni put M5 Lašva-Vitez-Travnik, s kojeg je osiguran pristup u krug pogona, preko metalne kapije, koja se zaključava. Na suprotnoj strani ovog magistralnog puta nalaze se pojedinačne kuće i poslovni objekti naselja Šantići. Istočnom stranom lokacije, odnosno kruga, granicu pravi nekategorisani put koji vodi prema Šantića polju i potok Banovac, s čije suprotne strane, u sjeveroistočnom dijelu počinje plato benzinske pumpe „Petrol BH“ i drugi poslovni sadržaji u naselju Šantići. Na južnoj strani lokacije nastavlja se Šantića Polje s poljoprivrednim površinama. Zapadnom stranom granice lokacije i kruga prolazi pristupni put prema najbližoj kući s pomoćnim objektima, koja je od pogona za obradu otpada odvojena zidanom ogradom visine 3.0 m.

Krug pogona za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada je ograđen metalnom industrijskom ogradom visine 2.50 m, a na granici prema najbližoj kući na zapadnoj strani lokacije krug je ograđen zidanom ogradom od šljako-betonskih elementima, visine 3.0 m.

Prijamni i manipulativni plato je uređen nasipanjem tamponskog materijala i asfaltiranjem s odvodnjom oborinskih voda preko slivnika i kanalica u uljni separator iz kojeg se pročišćena voda ispušta odvodnom kanalizacijom u potok Banovac, koji je lijeva pritoka rijeke Lašve. S manipulativnog platoa pristupa se u poslovni objekat kroz visoka i široka metalna vrata koja omogućavaju ulaz vozila u halu, čime je omogućen lakši istovar otpadnog materijala i utovar sekundarnih sirovina.

Ne postoje podaci o stanju kvaliteta okoliša, jer na širem području lokacije kao i na području općine Vitez nisu vršena mjerenja i praćenja stanja kvaliteta zraka, vode, tla i razine buke. Međutim, za potrebe praćenja i procjene utjecaja aktivnosti obrade metalnog otpada u ovom pogonu na okoliš, vrše se periodična namjenska ispitivanja pročišćenih otpadnih voda, koje se iz separatora ispuštaju u potok Banovac i razine buke prema planu monitoringa. Rezultati ovih ispitivanja i mjerenja pokazuju da kvalitet pročišćene vode zadovoljava propisane granične vrijednosti i da su izmjerene vrijednosti buke niže od dozvoljene razine, na temelju čega se može konstatirati da aktivnosti obrade metalnog otpada ne utječu značajnije na okoliš i lokalno stanovništvo.

Prema dostupnim podacima i terenskom opservacijom utvrđeno je da se na širem području analizirane lokacije pogona za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada ne nalaze zaštićena prirodna dobra, ugrožene i zaštićene vrste i njihova staništa i kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe, te po ovom osnovu nema smetnji za obavljanje djelatnosti fizikalno-kemijske obrade istrošenih olovnih akumulatora i drugogo opasnog i neopasnog metalnog otpada na lokaciji ”Šantića Polje”, općina Vitez.

6.1. Praćenje emisije

Praćenje emisija na lokaciji pogona za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada u Vitezu, Šantići bb uključuje:

- Ispitivanje kvantitativno-kvalitativnih karakteristika otpadnih voda, koje se nakon pročišćavanja u uljnom separatoru ispuštaju preko okna za monitoring i odvodne kanalizacije u površinske vode, odnosno u potok Banovac. Tehnološke otpadne vode su u sistemu recirkulacije;

- Mjerenje razine buke u blizini dominantnih izvora buke (dva mlina za usitnjavanje dijelova akumulatora i jedan mlin za usitnjavanje dijelova katalizatora) i na granicama kruga pogona prema najbližim kućama;

- Praćenje količina neupotrebljivog otpada, po vrstama otpada i mjestima njihovog nastanka na mjesečnoj razini.

Na lokaciji pogona za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada ”Šantića Polje” ne postoje druge emisije u okoliš, niti su identificirani drugi negativnih utjecaji na okoliš.

6.2. Metode mjerenja/uzorkovanja

Metode za uzorkovanje i ispitivanje otpadnih voda:

- Uzorkovanje otpadne vode: BAS ISO 5667-10:2000

- Protok: Interna metoda po RU 8062586 (nije akreditovana)

- Temperatura: BAS DIN 38404-4:2010

- Boja: BAS EN ISO 7887:2013 (Metod D)

- Sadržaj rastvorenog kisika: BAS EN ISO 5814-1:2014

- pH vrijednost: BAS EN ISO 10523: 2013

- Konduktivitet: BAS EN 27888:2002

- Ukupne suspendirane tvari: BAS EN 872:2006

- Taložive materije: APHA-AWWA-WEF, 2020

- HPK: BAS ISO 6060:2000

- BPK5: BAS EN ISO 5815-1:2020

- Amonijačni dušik (NH4-N): BAS ISO 7150-1:2002

- Ukupni dušik (N): BAS EN 25663:2000

- Ukupni fosfor (P): BAS ISO 6878:2006

- Ukupna ulja i masti: ASTM D 7678-17

- Test toksičnosti Daphnia magna (48EC50): BAS EN ISO 6341:2014

- Olovo: BAS ISO 8288:2002

Mjerenje buke se vrši prema metodologiji definiranoj odredbama Zakona o zaštiti od buke FBiH u skladu sa standardima: BAS ISO 1996-1:2020 i BAS ISO 1996-2:2020.

Količine otpada procjenjuju se po kategoriji generiranog/nastalog otpada na mjesečnoj razini, u skladu s odredbama Pravilnika o kategorijama otpada s listama i podaci se unose u evidencijski list svakog mjeseca, u skladu s Planom upravljanja otpadom.

7. Mjere za sprječavanje ili smanjenje emisija i/ili produkcije otpada iz postrojenja emisije u okoliš

7.1. Mjere za sprječavanje i smanjivanje zagađenja voda

- Osigurati da se elektroliti prigodom izlijevanja iz akumulatora/baterija kontrolirano odvode iz prihvatnog spremnika, putem crpke i cjevovoda, u bazen za skladištenje koji se nalazi uz objekt;

- Otpadnim akumulatorima i izdvojenim elektrolitima se mora manipulirati na način da se elektroliti (sumporna kiselina) ne rasipaju i ne otječu u kanalizacijske odvode i okoliš;

- Poduzeti i provoditi sve preventivne mjere da se elektroliti ne rasipaju po hali, krugu, okolnom terenu i sl., te poduzeti i sprovoditi preventivne mjere za kontrolirano manipuliranje, sakupljanje, skladištenje i obradu elektrolita, u namjenskom uređaju instaliranom u dijelu hale;

- Voditi urednu dnevnu evidenciju o količini prijma i prerade otpadnih akumulator i količini izdvojenih elektrolita, koja mora biti dostupna nadležnoj inspekciji;

- Sve otpadne vode odvoditi u uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda i nakon pročišćavanja vraćati ponovno u proces i spriječiti, odnosno minimizirati njihovo ispuštanje u okoliš, te osigurati kontinuirano funkcioniranje i kontrolu rada ovog uređaja i recirkulacijskog sustava tehnološke vode, u cilju postizanja pouzdanog rada i propisanog kvaliteta efluenta;

- Otpadnu vodu s radnog platoa obavezno sakupljati i odvoditi u tipski separator na pročišćavanje, te poduzimati sve mjere da se ove otpadne vode ne ispuštaju nekontrolirano u kanalizaciju i okolni teren;

- Osigurati kontinuirano funkcioniranje i kontrolu rada separatora u cilju postizanja pouzdanog rada i što boljeg kvaliteta efluenta, koji mora zadovoljiti granične vrijednosti za ispust u površinske vode prema Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacija;

- Osigurati redovito periodično čišćenje i održavanje svih hidrotehničkih objekata (slivnih kanala, šahtova, separatora, uređaja za tretman tehnoloških otpadnih voda i dr.) u cilju što većeg smanjenja zagađivanja voda i zemljišta;

- Svakodnevno čišćenje vanjskih manipulativnih površina (radnog platoa), u cilju sprječavanja emisije i ispiranja otpadnih materija u kanalizaciju, osobito (eventualno) rasutih ulja i goriva iz kamiona i viličara koje se čisti upotrebom pijeska ili piljevine, a ovaj materijal treba zbrinuti na okolišno pogodan način;

- Servisiranje i čišćenje separatora izvoditi angažiranjem ovlaštene kuće, za ovu vrstu djelatnosti, o čemu treba voditi zapise i čuvati u pogonskoj dokumentaciji;

- U kanalizacijske odvode ne smiju se ispuštati nikakve kemikalije i druge štetne i opasne tvari, tj. supstance koje bi mogle narušiti kvalitet vodnog okoliša i/ili zemljišta, a u slučaju eventualne pojave takvih materija, treba ih zbrinjavati u skladu s zakonskom regulativom (skladištenje u namjenske posude, do isporuke dobavljačima ili ovlaštenom operateru za njihovo zbrinjavanje);

- Osigurati redovito servisiranje i tekuće održavanje radnih strojeva, uređaja, opreme i transportnih sredstava u cilju tehnološke sigurnosti i minimiziranja emisija u odvodnu kanalizaciju i vodu, te minimiziranja negativnih utjecaja na okoliš;

- Sanitarno-fekalne otpadne vode iz poslovnog objekta treba obvezno odvoditi u vodonepropusnu septičku jamu s ciljem njihovog pročišćavanja, koja se mora redovito periodično prazniti i čistiti angažiranjem JKP „Vitkom“ Vitez;

- Stalno održavati radnu i tehnološku disciplinu svih uposlenika, te periodično vršiti edukaciju uposlenika iz oblasti primjene mjera zaštite voda i zaštite okoliša, u cilju postizanja što efikasnije zaštite voda i okoliša;

- Kvalitet otpadnih voda nakon pročišćavanja mora zadovoljiti dozvoljene granične vrijednosti propisane odredbama Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustav javne kanalizacije (“Sl. novine FBiH“, broj: 26/20, 96/20 i 1/24);

- Osigurati vršenje monitoringa svih hidrotehničkih objekata i kvaliteta otpadnih voda, te obvezno voditi urednu evidenciju o rezultatima monitoringa, u koju se upisuju:

  - podaci o stanju svih hidrotehničkih objekata (odvodni kanali, sabirni šaht, interna kanalizacija, sustav za tretman tehnoloških otpadnih voda i neutralizaciju sumporne kiseline i separator ulje/voda),

  - podaci o zbrinjavanju tečnog otpada,

  - podaci o svim kategorijama i količinama opasnog otpada,

  - svi izvanredni događaji koji nastanu radi drugačijeg sastava otpadne vode, te njihovo vrijeme trajanja i način sanacije.

7.2. Mjere za sprječavanje i smanjivanje razine buke i njenog utjecaja na okoliš

- Redovito servisiranje i tekuće održavanje svih radnih strojeva, uređaja i druge opreme, u cilju što većeg smanjenja razine buke, ispod propisanih graničnih vrijednosti i njenog utjecaja na okoliš;

- Izvođenje radnih aktivnosti na način da se što više smanji razina buke ispod propisanih graničnih vrijednosti, u cilju smanjenja njenog utjecaja na okoliš i lokalno stanovništvo;

- Ako se pojavi ili mjerenjem ustvrdi prekomjerna razina buke, treba odmah (bez odlaganja) pristupiti sanaciji i otklanjanju uzroka povećane razine buke;

- Periodični monitoring razine buke na referalnoj udaljenosti od dominantnih izvora i prema najbližim kućama, na temelju plana monitoringa, u cilju kontrole razine buke i njenog utjecaja na okoliš i lokalno stanovništvo.

7.3. Mjere za sprječavanje produkcije otpada i/ili povrata korisnog materijala iz otpada

- Provoditi upravljanje otpadom u skladu s Planom upravljanja otpadom, u cilju sprječavanja utjecaja na okoliš;

- Osigurati uvjete da se otpad skladišti i obrađuje u pogonu i po potrebi pakira i transportira na sljedeći način:

  - otpad se ne smije prosuti ili rasuti kao rezultat tretiranja otpada ili prirodnih pojava,

  - tečni otpad i procjedne vode se ne smiju ispuštati u odvode, vodotoke ili okolno tlo,

  - otpad mora biti osiguran od vandalizma, krađe, manipulacije od strane neovlaštenih ljudi i životinja ili bilo koje druge vrste nepogoda,

  - otpad se mora selektivno i odvojeno prikupljati, skladištiti, pakirati kao i označavati prije transporta do drugog subjekta izvan lokacije i to na način koji osigurava zaštitu ljudskog zdravlja, okoline, povrat komponenti i ponovno korištenje korisnih vrsta otpada, prema odredbama Uredbe o selektivnom prikupljanju, pakiranju i označavanju otpada,

  - otpad ne smije ostavljati negativne posljedice po okoliš, niti smije biti uzrok uznemiravanja stanovništva, usljed razvoja neprijatnih mirisa ili narušavanja estetskih karakteristika okoliša,

  - otpadni materijal mora biti sigurno skladišten u odgovarajuće spremnike, posude, kontrolirane prostorije i prostore u predmetnom pogonu;

- Osigurati uvjete da se otpad skladišti po vrsti/kategoriji i ne smije se miješati otpad različitih kategorija;

- Stvarati uvjete da se mulj iz procesa neutralizacije sumporne kiseline iskorištava u građevinarstvu, kao kvalitetan nusprodukt - gips;

- Otpadnim akumulatorima i izdvojenom sumpornom kiselinom se mora manipulirati na način da se sumporna kiselina ne rasipa i da ne otječe u kanalizacijske odvode;

- Osigurati da se sumporna kiselina prigodom izlijevanja iz akumulatora/baterija kontrolirano odvodi cjevovodom u neporopusni skladišni betonski bazen iz kojeg se odvodi u uređaj za obradu, odnosno neutralizaciju, a voda vraća u proces;

- Voditi urednu evidenciju o primljenoj količini otpadnih akumulatora i količini izdvojene sumporne kiseline, koja mora biti dostupna nadležnoj inspekciji;

- Voditi urednu evidenciju o količinama sakupljenog i prometovanog otpada, po kategorijama, u skladu s odredbama Pravilnika o kategorijama otpada s listama;

- Stalno provoditi sve druge tehničko-tehnološke i organizacijske mjere za što efikasniju obradu otpadnih materijala i sprječavanje ili što veće smanjenje emisija u okoliš tijekom obrade otpadnih materijala i njihovog skladištenja i manipuliranja;

- Osigurati i održavati uvjete za kontrolirano i sigurno sakupljanje i skladištenje opasnog otpada i njegovu otpremu ovlaštenom operateru („Aida-Commerce“ d.o.o. Sarajevo), na konačno zbrinjavanje u skladu s ugovornim obvezama, te osigurati vođenje dnevne evidencije o nastanku i otpremi opasnog otpada, po kategorijama i količinama;

- Sav nastali opasni otpad mora se selektivno/odvojeno sakupljati u namjenske spremnike i kontrolirano skladište, na način da se spriječi njegovo rasipanje ili razlijevanje, te isporuka ovlaštenom operateru („Aida-Commerce“ d.o.o. Sarajevo) s ciljem njegovog zbrinjavanja, u skladu sa zakonskom regulativom i Planom o upravljanju otpadom (stalna obveza);

- Operator je dužan odmah, bez odlaganja, izvijestiti nadležnu kantonalnu inspekciju za zaštitu okoliša KSB/SBK o eventualnoj pojavi otpada nepoznatog sadržaja, na prostoru pogona za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada, u cilju vršenja pregleda i poduzimanja mjera predviđenih odredbama Pravilnika o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat;

- Voditi urednu mjesečnu evidenciju o produkciji/nastanku otpada po kategorijama i količinama na temelju koje treba mjesečno unositi podatke (u elektronskoj formi) u informacijski sustav Fonda za zaštitu okoliša, te Fondu ili operateru sustava za upravljanje otpadom dostavljati godišnji izvještaj u skladu s člankom 11. stavak 1. alineja c) Uredbe o informacijskom sustavu upravljanja otpadom (''Sl. novine FBiH'', broj: 97/18);

7.4. Opće mjere za zaštitu okoliša

- Odgovarajuća edukacija zaposlenika o primjeni mjera za sprječavanje/ublažavanje i preveniranje emisija i negativnih utjecaja na okoliš, te odgovornosti svakog zaposlenika za poduzimanje i sprovođenje mjera zaštite okoliša angažiranjem stručnog lica iz oblasti inženjerstva zaštite okoliša;

- Svi prostori u hali i krugu pogona za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada se moraju stalno držati u urednom i čistom stanju;

- Onemogućiti pristup u halu neovlaštenim i nezaposlenim osobama;

- Svakodnevno vršiti nadzor nad opremom koja je u funkciji zaštite okoliša, procesnom opremom i izvođenjem radnih aktivnosti, u cilju postizanja optimalnih tehnoloških performansi i okolišnih uvjeta, kako  bi se sve emisije i negativni utjecaji na okoliš izbjegli ili sveli na minimum.

U poglavlju 7. Zahtjeva predložene su mjere za sprječavanje ili smanjenje emisija i produkcije otpada s rokovima za njihovu implementaciju, čijom implementacijom se osigurava usklađivanje ovog pogona/postrojenja i emisija s propisanim kriterijima o NRT za tretman otpada i NRT za tretman otpadnih voda, kao i s graničnim vrijednostima propisanim Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustav javne kanalizacije i Zakonom o zaštiti od buke Federacije BiH.

- Referentni dokument o najboljim dostupnim tehnikama (NRT) za tretman otpada, prema Direktivi 2010/75/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 10.08.2018. godine (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, 2018);

Dostupno na:

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018D1147-20180817

- Referentni dokument o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za zajedničke sustave obrade otpadnih voda i plinova te upravljanja njima u kemijskom sektoru u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 30.06.2016. godine (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common 	Waste 	Water 	and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, 2016); Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0902

8. Monitoring plan

8.1. Ispust prečišćene vode iz separatora

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protok | 2 x godišnje (svakih 6 mjeseci) prema Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije | Okno za monitoring otpadnih voda, do kojeg se pristupa iz kruga pogona | Ručno uzimanje uzoraka u toku 24 sata Trenutni jednokratni uzorci | BAS EN ISO 748:2023 |
| Temperatura |  |  |  | BAS DIN 38404-4:2010 |
| pH |  |  |  | BAS EN ISO 10523: 2013 |
| Taložive tvari |  |  |  | APHA-AWWA-WEF, 2020 |
| Suspendovane tvari |  |  |  | BAS EN 872:2006 |
| KPK-Cr |  |  |  | BAS ISO 6060:2000 |
| BPK5 |  |  |  | BAS EN ISO 5815-1 |
| Amonijačni azot (NH4-N) |  |  |  | BAS ISO 7150-1:2002 |
| Ukupni azot (N) |  |  |  | BAS EN 25663:2000 |
| Ukupni fosfor (P) |  |  |  | BAS ISO 6878:2006 |
| Test toksičnosti |  |  |  | BAS EN ISO 6341:2014 |
| Olovo (Pb) |  |  |  | BAS ISO 8288:2002 |
| Ukupna ulja i masti |  |  |  | ASTM D 7678-17 |

8.2. Emisiona mjesta buke (mlinovi za usitnjavanje metalnog otpada)

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo buke: L(A)eq | Jedanput godišnje | Sa lokalnih pristupnih putova | 15-minutna mjeranja kontinuirano (BAS EN ISO 17025:2025) | Analiza buke prema standardima: ISO 1996/1, 1996/2 i 1996/3 BAS ISO 9612 BAS EN 60804 |
| Nivo buke: L(A)10 |  |  |  |  |
| Nivo buke: L(A)90 |  |  |  |  |

8.3. Mjerno mjesto za monitoring okolišne buke (prema najbližim kućama na istočnoj strani

pogona)

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo buke: L(A)eq | Jedanput godišnje | Sa magistralne ceste M5 i lokalnog pristupnog puta | 15-minutna mjeranja kontinuirano (BAS EN ISO 17025:2025) | Analiza buke prema standardima: ISO 1996/1, 1996/2 i 1996/3 BAS ISO 9612 BAS EN 60804 |
| Nivo buke: L(A)10 |  |  |  |  |
| Nivo buke: L(A)90 |  |  |  |  |

8.4. Otpad

Redovito pratiti količine otpadnih ulja i masti, opasnog otpada, dijelova od strojeva (pri zamjeni), fluo cijevi i sl. u proizvodnoj hali i voditi dnevnu evidenciju. Također, voditi evidenciju o stanju prostora gdje se drži spremnik za opasni otpad (direktor i ovlaštena osoba za upravljanje otpadom).

9. Granične vrijednosti emisija za zagađujuće materije

9.1. Granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda (u skladu s relevantnim propisima):

| Parametar | Jedinica mjerenja | Granična vrijednost emisije tehnoloških otpadnih voda koje se ispuštaju u površinske vode |
| --- | --- | --- |
| pH vrijednost | - | 6,5 - 9,0 |
| Taložive materije | (ml/l h) | 0,5 |
| Ukupne suspendovane tvari | (mg/l) | 35 |
| HPK-Cr | (mgO2/l) | 125 |
| BPK5 | (mgO2/l) | 25 |
| Ukupna ulja i masti | (mg/l) | 20 |
| Mineralna ulja | (mg/l) | 10 |
| Sulfati (SO4) | (mg/l) | 2000 |
| Olovo (Pb) | (mg/l) | 0,5 |
| Amonijačni azot (NH4-N) | (mg/l) | 10 |
| Ukupni azot (N) | (mg/l) | 15 |
| Ukupni fosfor (P) | (mg/l) | 2,0 |
| Test toksičnosti: Daphnia magna | (%) | >50% |

9.2. Granične vrijednosti emisije buke (u skladu s relevantnim propisima)

| Područje (zona) | Namjena područja | Najviši dozvoljeni nivo vanjske buke (dBA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 min Leq |  | Vršni nivo |
|  |  | Dan | Noć | L1 |
| VI | Industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje bez stanova | 70 | 70 | 85 |

# 10. Izvještavanje

Izvještavati Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša,  povratka i stambenih poslova o prikupljenim podacima, evidencijama emisija i analizama. Izvještaji trebaju biti poslani najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja. Bez odlaganja, ministarstvu prijaviti svaku izvanrednu situaciju koja bi mogla negativno utjecati na okoliš. Izvještaj naročito treba da sadrži točne podatke o količinama zbrinutog opasnog otpada na lokaciji postrojenja, van lokacije postrojenja u Bosni i Hercegovini i van lokacije van Bosne i Hercegovine. Podatke o izvršenim mjerenjima izvođač mjerenja je dužan čuvati najmanje pet godina.

U skladu s Uredbom o informacijskom sustavu upravljanja otpadom („Sl. novine FBiH", broj: 97/18, 47/22) subjekti koji se na bilo koji način bave aktivnošću upravljanja otpadom na teritoriji Federacije BiH i gospodarski subjekti kojima korištenje otpada nije primarna djelatnost, ali u sklopu svoje djelatnosti koriste svoj ili tuđi otpad, u obvezi su da se registriraju na stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (www.otpadfbih.ba) i da dostavljaju izvještaje i podatke u informacijski sistem upravljanja otpadom. Podaci se u registar unose jednom mjesečno.

# 11. Period važenja dozvole

Okolišna dozvola se izdaje na period od 5 (pet) godina i važi od dana uručenja rješenja. Operator je u obvezi, 90 dana prije isteka važenja ovog rješenja, ponovno podnijeti zahtjev za njegovo obnavljanje. Ministarstvo će potom izvršiti reviziju ovog rješenja, ali zadržava pravo i obvezu revizije dozvole i prije isteka roka za slučajeve predviđene zakonom.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 10. 12. 2025. investitor „CROA“ d.o.o. Vitez dostavio je Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Zahtjev za izdavanje/obnovu okolišne dozvole, za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada u općini Vitez, kao i prikupljanje, obradu i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada i recikliranje posebno izdvojenih materijala. Pogon se nalazi u naselju Šantići bb, općina Vitez, na parcelama označenim kao                         k.č. 2511/2 i 2511/3, k.o. Vitez, tzv. “Šantića polje” u Vitezu.

Uz zahtjev je dostavljena potrebna dokumentacija, sukladno zakonskim odredbama:

- Aktualni izvod iz sudskog registra

- Okolišna dozvola za pogon za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i mehaničku obradu drugog metalnog otpada u Vitezu, Šantići bb, broj: UPI 05/2-02-19-58/20 od 29.03.2021. godine

- Rješenje o izmjenama i dopunama okolišne dozvole za pogon za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i mehaničku obradu drugog metalnog otpada u Vitezu, Šantići bb, broj: UPI 05/2-02-19-5-8/20 od 16.11.2021. godine

- Ortofoto snimak šireg područja lokacije pogona za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada u Vitezu, Šantići bb

- Tlocrt pogona/postrojenja

- Dijagram toka - tehnološka shema za obradu istrošenih olovnih akumulatora

- Tlocrt pogona/postrojenja s mjestima emisija

- Tlocrt pogona/postrojenja s mjernim mjestima za monitoring emisija i kvaliteta okoliša

- Pravomoćni vodni akt - vodna dozvola

- Zemljišnoknjižni izvadak za parcele na lokaciji

- Posjedovni list za parcele na lokaciji

- Kopija katastarskog plana za parcele na lokaciji

- Ugovor o zakupu zemljišta za parcelu k.č. 2511/1 zaključen s P.D. “Vlašić“ d.o.o. Vitez, broj: 01-094/2025 od 26.11.2025. godine

- Ugovor o zakupu zemljišta za parcelu k.č. 2511/4 zaključen s P.D. “Vlašić“ d.o.o. Vitez, broj: 01-018/2018 od 18.04.2018. godine

- Rješenje o odobrenju upotrebe poslovnog objekta

- Rješenje o ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti poslovnih prostorija za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala i sekundarnih sirovina Ministarstva gospodarstva KSB/SBK, broj: 03-18-2890/18 od 27.11.2018. godine

- Izvještaj o ispitivanju kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda za pogon CROA d.o.o. Vitez, broj: 1714/23 od 12.12.2023.godine, “Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo

- Izvještaj o ispitivanju kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda za pogon CROA d.o.o. Vitez, broj: 1161/24 od 18.06.2024.godine, “Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo

- Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda za pogon CROA d.o.o. Vitez, broj: 2660/24 od 23.12.2024. godine, “Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo

- Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda za pogon CROA d.o.o. Vitez, broj: 1164/25 od 30.06.2025. godine, “Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo

- Izvještaj o mjerenju razine buke na lokaciji pogona CROA d.o.o. Vitez, “Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo, broj: 310-3/23 od 22.12.2023.

- Ugovor o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada, potpisan s firmom AidaCommerce d.o.o. Sarajevo, broj: 92/24 od 20.07.2025. godine

- Ugovor o pružanju komunalnih usloga zaključen sa JKP “Vitkom“ d.o.o. Vitez, broj: 06/18 od 13.11.2018. godine

- Izvještaj o ispitivanju uzoraka mulja iz procesa neutralizacije sumporne kiseline i tehnoloških otpadnih voda koje nastaju tijekom fizikalno-kemijske obrade istrošenih olovnih akumulatora, Instituta “Kemal Kapetanović“ Zenica, broj: 216-71/25 od 28.05.2025.godine

- Netehnički rezime

- Plan upravljanja otpadom prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom

- Izjava o točnosti podataka

Investitoru je ranije izdana važeća okolišna dozvola od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, broj: UPI 05/2-02-19-5-8/20 od 29.03.2021. Operator je dana 17.09.2021. istom ministarstvu uputio Obavijest o promjeni u radu pogona i postrojenja zbog povećanja kapaciteta obrade istrošenih olovno-kiselinskih akumulatora, automobilskih katalizatora i drugog opasnog otpada i uvođenja kemijske obrade sumporne kiseline, koja nastaje prigodom fizikalne obrade, što tada važećom okolišnom dozvolom nije bilo predviđeno. Na temelju te obavijesti FMOiT je izdalo Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o okolišnoj dozvoli, broj: UPI 05/2-02-19-5-8-1/20 od 16.11.2021.

Zahtjev za obnovu okolišne dozvole se podnosi za iskorištavanje opasnog otpada (istrošenih olovnih akumulatora, automobilskih katalizatora i drugog metalnog otpada, onečišćenog štetnim tvarima) kapaciteta većeg od 10 t/dan, uključujući postupak fizikalno-kemijske obrade opasnog otpada i iskorištavanja otpadnih sastojaka iz katalizatora, Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK na temelju odredbi članka 3. točka 4.1. b) i Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Sl. novine FBiH", broj: 51/21 i 74/22).

Zahtjev se podnosi u svrhu izdavanja obnovljene okolišne dozvole za fizikalno-kemijsku obradu istrošenih olovnih akumulatora i metalnog otpada u Vitezu, Šantići bb na temelju odredbi članka 93. stavak 2, 3. i 4. Zakona o zaštiti okoliša (“Sl. novine FBiH“, broj: 15/21) i članka 6. stavka 1. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Sl. novine FBiH", broj 15/21 i 74/22). Zahtjev za obnovu je pripremljen u skladu s odredbama članka 86. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 6. stavak 1, 2. i 3. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu i to korištenjem obrasca za izradu zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole, Priloga III. ove Uredbe, broj: 51/21 i 74/22).

Odredbama novog Zakona o zaštiti okoliša propisane su mjere i uvjeti koje operator treba ispuniti tijekom rada i prestanka rada poslovnog objekta, a koji se kao standardi moraju primijeniti prilikom izdavanja okolišne dozvole. S obzirom da se u konkretnoj pravnoj stvari radi o fizikalno-kemijskoj obradi istrošenih olovnih akumulatora i drugog metalnog otpada, vodilo se računa o očuvanju tla, voda, adekvatnom upravljanju otpadom, zaštiti biljnog i životinjskog svijeta, mjerama sigurnosti i predostrožnosti od incidentnih situacija i  monitoringu.

Ovo ministarstvo je u skladu s člankom 88. Zakona o zaštiti okoliša ("Sl. novine FBiH", broj: 15/21), o podnesenom zahtjevu za obnovu rješenja operatora “CROA“ d.o.o. Vitez, obavijestilo zainteresirane stranke:

- Na web stranici Vlade KSB/SBK od 29.01.2026.

- Također je objavljen i nacrt Rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli

Kako u ostavljenom zakonskom roku od mjesec dana za zahtjev, (i 8 dana za nacrt rješenja) nije bilo primjedbi javnosti na objavljene dokumente, i činjenice kako je ovo ministarstvo ustvrdilo da predloženo postrojenje neće prouzrokovati negativne utjecaje na okoliš, ako se pridržava određenih mjera za zaštitu okoliša, ocijenjeno je da su se stekli uvjeti za obnovu rješenja, te je u skladu s člancima 86, 89 i 93 Zakona o zaštiti okoliša ("Sl. novine FBiH", broj 15/21) i člancima 4, 5 i 6 Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Sl. novine FBiH", broj 15/21 i 74/22), odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnositelj zahtjeva je sukladno Zakonu o kantonalnim administrativnim pristojbama ("Službene novine KSB/SBK", broj: 11/03, 1/04, 5/12 i 11/15), tarifni broj 50, točka 3. dužan uplatiti taksu na rješenje u iznosu od 150,00 KM na depozitni račun broj: 134-113-0360000194 kod ASA Bank DD, šifra općine 091,  vrsta prihoda 722121, budžetska organizacija 1801001.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna strana može izjaviti žalbu kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma u Sarajevu u roku od petnaest (15) dana od primitka rješenja.

Ministar

# Amer Šečibović, prof

Dostaviti:

- CROA d.o.o.

(Šantići bb  .  Vitez)

- Općina Vitez

- Inspekciji zaštite okoliša KSB/SBK

- a/a